| 每季度公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 涂装废气 | 2025/3/13 | 一厂面漆喷漆废气排口 | 苯 | - | mg/m3 | 汽车整车制造业（涂装工序）大气污染物排放标准 | 0.5 | 是 | 0 | 按季 | 车间已拆除 |
|  |  |  |  | 苯系物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | - | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 2 |  |  | 一厂小件喷漆废气排口 | 苯 | - | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | - | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 3 |  |  | 一厂电泳烘干废气排口 | 苯 | - | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | - | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 4 |  |  | 一厂面漆烘干废气排口 | 苯 | - | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | - | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 5 |  |  | 一厂中涂烘干废气排口 | 苯 | - | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | - | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 6 |  | 2025/3/13 | 二厂面漆喷漆废气排口 | 苯 | 0.0271 | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | 0.278 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 13 | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.2 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 7 |  |  | 二厂小件喷漆废气排口 | 苯 | 0.0406 | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | 0.138 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.58 | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.1 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 8 |  |  | 二厂RTO废气排口 | 苯 | 0.0302 | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | 0.244 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 7.74 | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.8 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 9 | 噪声 | 2025/3/20 | 一厂区北厂界 一厂区北厂界 | Leq(夜间) | 45 | dB | 北京市怀柔区人民政府关于调整划分环境噪声功能区的通知 | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 47 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 10 |  |  | 一厂区东厂界 一厂区东厂界 | Leq(夜间) | 45 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 48 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 11 |  |  | 一厂区南厂界 一厂区南厂界 | Leq(夜间) | 47 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 50 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 12 |  |  | 一厂区西厂界 一厂区西厂界 | Leq(夜间) | 44 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 50 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 13 |  | 2025/3/18 | 二工厂北厂界 二工厂北厂界 | Leq(夜间) | 50 | dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 57 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 14 |  |  | 二工厂东厂界 二工厂东厂界 | Leq(夜间) | 45 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 59 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 15 |  |  | 二工厂南厂界 二工厂南厂界 | Leq(夜间) | 49 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 62 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 16 |  |  | 二工厂西厂界 二工厂西厂界 | Leq(夜间) | 51 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 63 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |