| 每季度公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 涂装废气 | 2025/6/11 | 二厂面漆喷漆废气排口 | 苯 | 0.0263 | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | 0.158 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.21 | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 3.5 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 2 |  | 2025/6/9 | 二厂小件喷漆废气排口 | 苯 | 0.005 | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | 0.0382 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.26 | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.6 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 3 |  | 2025/6/11 | 二厂RTO废气排口 | 苯 | 0.0303 | mg/m3 |  | 0.5 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | 0.243 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.12 | mg/m3 |  | 25 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.7 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 4 | 噪声 | 2025/6/11 | 一厂区北厂界 一厂区北厂界 | Leq(夜间) | 48 | dB | 北京市怀柔区人民政府关于调整划分环境噪声功能区的通知 | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 55 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 5 |  |  | 一厂区东厂界 | Leq(夜间) | 46 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  | 一厂区东厂界 | Leq(昼间) | 53 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 6 |  |  | 一厂区南厂界 一厂区南厂界 | Leq(夜间) | 48 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 52 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 7 |  |  | 一厂区西厂界 一厂区西厂界 | Leq(夜间) | 47 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 55 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 8 |  | 2025/6/11 | 二工厂北厂界 二工厂北厂界 | Leq(夜间) | 47 | dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 50 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 9 |  |  | 二工厂东厂界 二工厂东厂界 | Leq(夜间) | 49 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 59 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 10 |  |  | 二工厂南厂界 二工厂南厂界 | Leq(夜间) | 46 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 55 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |
| 11 |  |  | 二工厂西厂界 二工厂西厂界 | Leq(夜间) | 44 | dB |  | 55 | 是 | 0 | 按季 |  |
|  |  |  |  | Leq(昼间) | 50 | dB |  | 65 | 是 | 0 | 按季 |  |